## Городской смотр-конкурс «Город для всех»

## Номинации:

## - Организация потребительского рынка и услуг, создавшая лучшие условия доступности инвалидам и иным маломобильным гражданам к объекту социальной инфраструктуры города Москвы и оказываемым на нем услугам;

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов

## общественного здания

| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансодержатель, владелец объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставляемые услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Сотрудники, прошедшие инструктирование или обучение оказанию услуг для инвалидов | (указать количество сотрудников) |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт доступности для инвалидов объектов и услуг, согласованный с общественным объединением инвалидов | (указать наличие Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта |  |  | Норматив доступности | Фактическая величина, наличие |  | Рекомендации Примечание |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки |  |  | ≥ 0,9 м |  |  |  |
| - перепады высоты |  |  | отсутствие |  |  |  |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| Машино-места шириной не менее 3,5 м отмеченные знаком доступности |  |  | наличие |  |  |  |
| Путь к входу в здание |  |  |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения): |  |  | ≥ 1,2 м |  |  |  |
| - места отдыха |  |  | наличие |  |  |  |
| Лестница (при наличии перепадов рельефа): |  |  |  |  |  |  |
| - поручни |  |  | наличие |  |  |  |
| - маркировка ступеней |  |  | наличие |  |  |  |
| Пандус (при наличии перепадов рельефа) |  |  |  |  |  |  |
| - уклон |  |  | ≤10 % |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  |  | наличие |  |  |  |
| 2. ЗДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| ### Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |
| - габариты площадки: ширина |  | ≥ 1,8 х 1,5 м |  |  |  |  |
| Лестница наружная* |  |  |  |  |  |  |
| - маркировка ступеней |  | наличие |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| Пандус наружный* |  |  |  |  |  |  |
| - уклон |  | ≤ 10% |  |  |  |  |
| - ширина марша (в чистоте) |  | ≥ 0,9м |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| Наружный подъемник (вместо пандуса)* |  | наличие |  |  |  |  |
| Наружное вызывное устройство (при необходимости оказания помощи) |  |  |  |  |  |  |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |
| - глубина |  | ≥ 1,8 х1,5 м |  |  |  |  |
| Дверной проем, ширина в свету (минимальный) |  | ≥ 0,85 м |  |  |  |  |
| Порог наружный, внутренний, высота (масимальная) |  | ≤ 1,5 см |  |  |  |  |
| Лестница на уровень 1-го этажа (при наличии)* |  |  |  |  |  |  |
| - маркировка ступеней |  | наличие |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| ### Пандус к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |
| -ширина марша |  | ≥ 0,9 м |  |  |  |  |
| - уклон |  | ≤ 10 % |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| Пандус переносной (при необходимости)* |  | наличие |  |  |  |  |
| Подъемник для инвалидов (при необходимости)* |  |  |  |  |  |  |
| - стационарный |  | наличие |  |  |  |  |
| - мобильный |  | наличие |  |  |  |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
| - ширина полосы движения |  | ≥ 1,2 м |  |  |  |  |
| - указатели направления движения, выхода |  | наличие |  |  |  |  |
| - информационные экраны, текстовые табло |  | наличие |  |  |  |  |
| Информационно-справочные системы/службы |  | наличие |  |  |  |  |
| Тактильные таблички и мнемосхемы |  | наличие |  |  |  |  |
| Места отдыха и ожидания |  | наличие |  |  |  |  |
| Лестница, перепады высот на этаже |  |  |  |  |  |  |
| - контрастная маркировка ступеней, перепадов высот |  | наличие |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| Пандус внутренний на этаже (при наличии перепадов высоты) |  |  |  |  |  |  |
| - ширина марша |  | ≥ 0,9 м |  |  |  |  |
| - уклон |  | ≤ 10 % |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  | наличие |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |
| - маркировка ступеней |  | наличие |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон: |  | наличие |  |  |  |  |
| Указатели номера этажа на лестничной площадке, на поручнях лестниц |  | наличие |  |  |  |  |
| Лифт пассажирский, кабина |  |  |  |  |  |  |
| - длина х ширина |  | ≥ 1,4 х 1,2 м |  |  |  |  |
| - ширина дверного проема |  | ≥ 0,8 м |  |  |  |  |
| Указатели номера этажа напротив лифта |  | наличие |  |  |  |  |
| Обслуживание через прилавок № |  |  |  |  |  |  |
| Прилавок, стойка, окно, рабочая поверхность обслуживания, высота |  | 0,85 – 1,1 м |  |  |  |  |
| Зона обслуживания перед рабочей поверхностью, габариты, габариты |  | ≥ 1,2 х 0,9 м |  |  |  |  |
| Проход вдоль или между рядами (торговыми витринами, столиками, стойками) |  | ≥ 1,2 м |  |  |  |  |
| Проход у расчетно-кассового аппарата |  | ≥ 1,2 м |  |  |  |  |
| Столики, высота от пола до низа столешницы (при наличии столиков) |  | ≥ 0,67 м |  |  |  |  |
| Примерочная (при наличии примерочных) |  | ≥1,65х1,8 м |  |  |  |  |
| Покупательская тележка для инвалидов (при тележек для покупателей) |  | наличие |  |  |  |  |
| Специализированная зона обслуживания для инвалидов (при недоступности зон обслуживания) |  | наличие |  |  |  |  |
| ##### Санузел для инвалидов (при наличии санузла для посетителей) |  | наличие |  |  |  |  |
| Знак доступности помещения |  | наличие |  |  |  |  |
| Тактильная маркировка санузла |  | наличие |  |  |  |  |
| Ширина дверного проема |  | ≥ 0,8 м |  |  |  |  |
| Габариты кабины, длина |  | ≥ 1,8 м |  |  |  |  |
| Габариты кабины, ширина |  | ≥ 1,65 м |  |  |  |  |
| Опорные поручни |  | наличие |  |  |  |  |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки на унитаз |  | наличие |  |  |  |  |
| Зона для пересадки с кресла-коляски сбоку от унитаза (ширина) |  | ≥ 0,75 мм |  |  |  |  |

* При отсутствии функционального элемента, указанного в заголовке подраздела, в графе «Фактическая величина, наличие» указывается «отсутствует» или  «не требуется», а все строки подраздела удаляются

ВЫВОДЫ:

Объект доступен (или частично доступен) для инвалидов.

Обследование проводили

-

-

-